EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS (EDP)

MONTAGEM DE UMA EDP PARA UM CASO ESPECÍFICO

Transcrição feita por Gerson Filippini de aula ministrada por Milton Procópio Borba

dia 07/04/03 referente a equações diferenciais parciais.

OBJETIVO: Montar a EDP para a distribuição de temperatura ao longo de uma barra de alumínio (Al) em um instante de tempo t, com condições iniciais e condições de fronteiras bem definidas.

## Aula

Primeiramente vejamos abaixo o sistema físico em questão.

Meio a temperatura T2

Meio a temperatura T1

Isolante térmico

Barra de Alumínio

Figura 1 - Sistema barra de alumínio

x [m]

T [ K]

0

50

100

A

B

C

D

E

F

G

H

I

T constante

Em t + dt

T diminui

T aumenta

Vamos supor uma condição de valor inicial, t = 0, para a distribuição de temperatura conforme mostrado abaixo.

Figura 2 - Distribuição inicial de temperatura, T(t = 0 , x)

Vamos fazer algumas considerações sobre o que ocorre em alguns pontos característicos da barra. Os principais pontos característicos da distribuição podem ser divididos em regiões onde temos retas, pontos de inflexão, pontos sobre curva convexa e pontos sobre curva côncava.

Separemos os pontos indicados na barra desde A até I  por semelhança como abaixo:

| Pontos | Estão sobre uma | Figura geométrica |
| --- | --- | --- |
| A e F | Reta |  |
| B, E, G e I | Curva convexa |  |
| D e H | Curva côncava |  |
| C | Ponto inflexão |  |

Qual seria o comportamento da temperatura em t+dt para cada ponto mostrado na tabela acima ? Isso pode ser analisado individualmente considerando que o fluxo de calor sempre ocorre de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Para usarmos os pontos acima, consideremos t como sendo o instante de tempo inicial, no qual a barra tem a distribuição de temperatura apresentada na figura 2.

Pontos A e F, uma reta

T(t,x)∂T∂x)Direita

∂T∂x)Esquerda

qxqx

Ponto P

x [m]

Em t + dt, a temperatura de P permanece a mesma, pois o gradiente de temperatura à esquerda do ponto é igual ao gradiente de temperatura à direita. Logo o calor que chega até P pela sua direita sai de P pela sua esquerda. Isso ocorre para qualquer inclinação de reta.

Pontos B, E, G e I, curva convexa

∂T∂x)Direita

T(t,x)

∂T∂x)Esquerda

qxqx

Ponto P

x [m]

Em t + dt, a temperatura de P diminui, pois o gradiente de temperatura à esquerda do ponto é maior e tendendo a temperaturas mais baixas, se comparado ao gradiente de temperatura à direita que é menor e tende a temperaturas mais altas. Logo o calor que chega até P pela sua direita é menor que o calor que sai de P pela sua esquerda. Essa diminuição de temperatura no ponto ocorre para qualquer curvatura do tipo convexa.

Pontos D e H, curva côncava

∂T∂x)Direita

T(t,x)

∂T∂x)Esquerda

qxqx

Ponto P

x [m]

Em t + dt, a temperatura de P aumenta, pois o gradiente de temperatura à esquerda do ponto é menor e tende a temperaturas mais baixas, já o gradiente da temperatura à direita é maior e tende a temperaturas mais altas. Logo o calor que chega até P pela sua direita é maior que o calor que sai de P pela sua esquerda. Essa diminuição de temperatura no ponto ocorre para qualquer curvatura do tipo côncava.

Ponto C, inflexão

T(t,x)∂T∂x)Direita

∂T∂x)Esquerda

qxqx

Ponto P

x [m]

Em t + dt, a temperatura de P permanece constante, pois o gradiente de temperatura à esquerda do ponto é igual ao gradiente da temperatura à direita. Logo o calor que chega até P pela sua direita é igual ao calor que sai de P pela sua esquerda. Esse comportamento ocorre para qualquer ponto de inflexão.

Algumas conclusões:

- As variações de temperatura somente ocorrem onde existir uma curvatura côncava ou convexa, e se mantém constante nos demais casos;

- Quanto à variação de temperatura no tempo nas curvas côncavas ou convexas podemos afirmar que: É proporcionalmente maior; quanto maior for a diferença de gradiente de temperatura entre os pontos vizinhos. Em outras palavras: Se o grau de convexidade ou concavidade for grande (acentuado), teremos uma variação de temperatura mais rápida no tempo. Do contrário uma variação mais lenta no tempo;

- Podemos ainda em outras palavras afirmar que: A velocidade de aquecimento, é proporcional ao grau de concavidade da curva côncava. A velocidade de resfriamento é proporcional ao grau de convexidade da curva convexa;

Continuemos nossas ponderações.

O grau de convexidade ou concavidade é dado pela derivada segunda de uma função em relação a variável de interesse, em nosso caso a posição x na barra.

A velocidade de aquecimento (resfriamento) é dada pela derivada da Temperatura em relação ao tempo.

Com as considerações anteriores, podemos escrever matematicamente que a derivada da Temperatura em relação ao tempo num dado instante é proporcional à derivada segunda da Temperatura naquele ponto, em relação a x . Assim:

∂T∂t≈∂2T∂x2

Para que essa proporcionalidade ocorra, demos introduzir uma constante, em nosso caso usamos 2, a qual é sempre positiva, pois a proporcionalidade é direta. Localizamos, assim a EDP procurada:

∂T∂t=λ2∂2T∂x2

A unidade de 2 no sistema internacional (SI), pode ser obtida pela análise dimensional abaixo:

λ2=∂T∂t∂∂x∂T∂x=Ks1mKm=m2s.

Essa constante 2 depende do material de que é composta a barra.

Segue abaixo alguns valores.

| Material | 2 [m2/s] | 2 [cm2/s] |
| --- | --- | --- |
| Prata | 0,000171 | 1,71 |
| Cobre | 0,000114 | 1,14 |
| Alumínio | 0,000086 | 0,86 |
| FoFo | 0,000012 | 0,12 |
| Granito | 0,0000011 | 0,011 |
| Tijolo | 0,00000038 | 0,0038 |
| Água | 0,000000144 | 0,00144 |